АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК

TCS842
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

[image: image32.png]ww 0052

—

2500 mm

600 mm
|

—
wui 000k

B/5





1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Станок специально разработан для демонтажа шин автобусов и грузовиков с диаметром обода (диска) от 14" до 46" и максимальным диаметром колеса 2300 мм. Любое другое использование является ненадлежащим и, следовательно, не допускается. Перед началом любых работ на этом станке или с ним внимательно прочитайте содержание данной инструкции.

Производитель не несет ответственности за травмы людей или ущерб имуществу, вызванные неправильным использованием данного станка.

Храните данное руководство рядом со станком и обращайтесь к нему по мере необходимости во время эксплуатации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Э/питание  
	3 ~ 380 В, 50 Гц

	Мощность гидростанции 
	2,2 кВт

	Мощность мотор-редуктора (2 скорости)
	4 кВт

	Диаметр зажимаемого диска 
	14"- 46"

	Макс. диаметр колеса
	2300 мм

	Макс. ширина колеса
	1050 мм

	Масса (нетто)
	760 кг

	Масса брутто
	820 кг

	Размер упаковки
	2030 х 1850 х 1050 мм


3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Использовать данное оборудование разрешено только специально обученному и уполномоченному персоналу.

Любые несанкционированные изменения или модификации оборудования, освобождают продавца от всякой ответственности по гарантии.

Снятие или вмешательство в работу защитных устройств, установленных на данном оборудовании, является нарушением правил безопасности. 
[image: image33.png]


[image: image1.png]



4. УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

Станок оснащен рядом предохранительных устройств, призванных гарантировать максимальную безопасность оператора:

1. Обратный клапан на шпинделе внутри поворотного соединения (см. рис. B/1) предотвращает падение колеса со шпинделя в случае поломки гидравлической системы станка (гидравлики).

2. Обратный клапан с двойным управлением (см. рис. B/2)
предотвращает падение шпинделя в случае поломки гидравлической системы станка (гидравлики).

3. Предохранительный клапан имеет заводскую настройку 18 МПа ±5% (см. рис. B/3).

Это ограничивает давление в гидравлическом контуре и обеспечивает правильную работу установки.
4. Автомат защиты двигателя насоса от перегрузки (внутри электрического корпуса). 
Он срабатывает в случае перегрева двигателя, предотвращая КЗ обмоток.
5. Механическое устройство блокировки наконечника рычага инструмента (см. рис. B/4).
Предотвращает перемещение рычага в «рабочее положение», если инструмент был снят. 
[image: image34.png]


ОСТОРОЖНО!

Снятие или вмешательство в работу предохранительных устройств является нарушением правил безопасности и освобождает производителя от любой ответственности за травмы людей или ущерб имуществу, вызванные или связанные с такими действиями.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА
В зависимости от пожеланий заказчика станок поставляется в деревянном ящике с поддоном.
Во всех случаях станок защищен полиэтиленовым кожухом.

Во время погрузочно-разгрузочных работ станок необходимо перемещать с помощью вилочного погрузчика, расположив вилы так, как показано на рисунке.

Вес станка при транспортировке составляет 740 кг.

[image: image2.jpg]



6. РАСПАКОВКА

После удаления упаковочного материала визуально проверьте станок на наличие признаков повреждений.

Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте, поскольку они могут представлять опасность.

Примечание: сохраните упаковку для возможной будущей транспортировки.

7. УСТАНОВКА, МЕСТО УСТАНОВКИ

Выберите место установки станка в соответствии с действующими правилами техники безопасности на рабочем месте.

Пол не должен быть с повреждениями или неровным, для того чтобы станок стоял устойчиво, а ролики подвижной платформы могли свободно двигаться.

Если станок находится на открытом воздухе, его необходимо защитить от дождя навесом или крышей.

Применимы следующие условия рабочей среды: относительная влажность: от 30 до 80% без конденсации; температура: от +5 до 45℃.

[image: image35.png]


[image: image3.png]



ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ

Максимальные требования к пространству для работы составляют:
Габариты станка 2130 × 1730 мм с минимальным расстоянием от стен, как показано на схеме (рис. B/5).

Внимание! Эти размеры также являются рабочей зоной шиномонтажного станка. 
Лицам, не являющимся специально обученными и уполномоченными операторами, категорически запрещен вход в эту зону.

Установите шиномонтажный станок, подняв его с помощью специального кронштейна (1, рис. А) с полностью опущенным рычагом держателя инструмента (2, рис. А). Шпиндель (3, рис. А) должен быть закрыт, а направляющая держателя инструмента (4, рис. А) должна быть на своем месте рядом с рычагом.

[image: image36.png]


Крепить станок к полу не обязательно, однако пол должен быть ровным и обеспечивать свободное движение роликов платформы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед выполнением любых электрических подключений убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на бирке, прикрепленной к шнуру возле вилки шиномонтажного станка.

Абсолютно необходимо, чтобы:

- электрическая система была оснащена хорошей цепью заземления;
- станок был подключен к автоматическому выключателю линии электропитания, установленному на 30 мА;
- электрическая система была защищена предохранителями или автоматическим выключателем с номинальными значениями, указанными в таблице.

	источник питания
	Номинальный ток

	
	Предохранитель
	Выключатель

	3 ~ 380 В 50 Гц.
	10 A
	16 A


 Обратите внимание на требуемую потребляемую мощность, как указано на табличке данных, прикрепленной к шиномонтажному станку. Убедитесь, что электрическая цепь цеха имеет достаточные размеры, чтобы выдержать это.

[image: image37.png]


[image: image4.png]



Производитель не несет ответственности за любые травмы людей или ущерб имуществу, вызванные несоблюдением настоящих правил, и может аннулировать гарантию.

ПРОВЕРКА НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ

Подключите станок к сети, включите его (5, рис. B/7) и проверьте, что направление вращения двигателя редуктора соответствует указателю стрелки (6, рис. B/6).

[image: image38.png]


8. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ 

[image: image39.png]


      

[image: image40.png]



9. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЯ

Мобильный центр управления, т.е. ПУЛЬТ, (рис.C) позволяет оператору работать в любой точке вокруг машины. На этом пульте расположены следующие органы управления:
- Джойстик (8, рис. С). «ВВЕХ-ВНИЗ» управляет перемещением зажима вверх и вниз (A и B). «ВЛЕВО-ВПРАВО» управляет движением стола (подвижной платформы) для колеса (C и D).
[image: image41.png]


[image: image42.png]


[image: image43.png]


[image: image44.png]


[image: image45.png]



[image: image46.png]


   

[image: image47.png]



[image: image48.png]



[image: image49.png]


                       

[image: image50.png]


[image: image51.jpg]



                                  Рис. C.

- Переключатель зажима (9, рис. C) при перемещении вверх размыкает рычаги самоцентрирующегося зажима (БЛОКИРОВКА), а при перемещении вниз замыкает рычаги самоцентрирующегося зажима (РАЗБЛОКИРОВКА).

- Переключатель (10, рис. C) управляет направлением вращения зажима.

- Джойстик (15, рис. C) управляет движением рабочего инструмента (головки «крюк+диск»).

Рукоятка (19, рис. D), которая позволяет попеременно использовать диск для отрыва борта (17, рис. D) или крюкообразный инструмент (18, рис. D).
[image: image52.jpg]


 

Рис. D
10 РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

[image: image5.png]bty

=]





На представленной здесь схеме показаны различные рабочие положения.

(A, B, C, D) упоминаются на следующих страницах, описывающих, как пользоваться шиномонтажным станком.

Использование этих положений обеспечивает большую точность, скорость и безопасность для тех, кто использует машину.

[image: image53.png]


[image: image6.png]



11. ПРОВЕРОК ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ

Перед использованием шиномонтажного станка необходимо провести ряд проверок, чтобы убедиться в его правильной работе.

ВНИМАНИЕ! Описанные здесь операции следует выполнять, когда держатель инструмента находится в нерабочем положении.

[image: image54.jpg]


[image: image7.png]&,




1) Переместите джойстик (8, рис. C) вверх (A): рычаг держателя шпинделя (2, рис. A) должен подняться; переместите джойстик вниз (B): рычаг должен опуститься.

Переместите джойстик влево (C): каретка инструмента и подвижная платформа должны переместиться к шпинделю (3, рис. A); переместите джойстик вправо (D) каретка и платформа должны отодвинуться от шпинделя.

[image: image55.png]


[image: image8.png]



2) Поверните переключатель (9, рис. C) вверх: рычаг шпинделя должен (2, рис. A) открыться; переместите переключатель вниз, и рычаги шпинделя должны закрыться.

[image: image56.png]CLOSED




[image: image9.png]



3) Нажмите переключатель вверх (10, рис. C): шпиндель (2, рис. A) должен вращаться по часовой стрелке; нажмите переключатель вниз: шпиндель должен вращаться против часовой стрелки.

4) Проверьте, правильно ли работает гидравлический контур:

- Нажмите переключатель вверх (9, рис. C), пока кулачки шпинделя полностью не раскроются.

- Удерживайте переключатель в этом положении (вверху) и проверьте, составляет ли давление, показываемое манометром на поворотном фитинге, 130 бар ±5%.

Если отображаемое давление не соответствует указанному здесь, не пользуйтесь шиномонтажным станком и позвоните в ближайший центр техобслуживания.

12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
[image: image57.png]


[image: image10.png]



БЛОКИРОВКА КОЛЕСА
[image: image58.png]


[image: image11.png]



[image: image59.png]


[image: image12.png]




Всегда помните, что самая надежная фиксация — на центральном фланце.

Примечание: для дисков с канавкой закрепите колесо так, чтобы канавка находилась вблизи внешней стороны обода (рис. E/1).
[image: image13.png]





БЕСКАМЕРНЫЕ КОЛЕСА И ОТРЫВ БОРТА

1) Установите колесо на самоцентрирующийся патрон, как описано ранее, и убедитесь, что шина спущена.

2) Переведите мобильный блок управления в рабочее положение C.

3) ОПУСТИТЕ РЫЧАГ ДЕРЖАТЕЛЯ ИНСТРУМЕНТА (14, рис. F) в рабочее положение и дайте ему зафиксироваться.

4)  Действуя с помощью органов пульта, вращайте колесо до тех пор, пока внешняя часть обода не коснется диска отжимного устройства (рис. F).

5) Вращайте колесо и одновременно небольшими движениями вперед продвигайте пластину отжимного устройства, следуя профилю обода вместе с пластиной.

6) Продолжайте, пока первый борт не будет полностью отделен. Чтобы облегчить эту операцию, смажьте борт и кромку обода смазкой для шин, пока колесо вращается.
[image: image14.png]



[image: image15.png]




[image: image16.png]



Помните, что чем сильнее сцепление шины с ободом, тем медленнее (аккуратнее) должно быть движение диска.

7) Отведите рычаг держателя инструмента (14, рис. F) назад от края обода. Освободите крюк, поднимите рычаг в нерабочее положение, переместите его и снова зацепите во втором рабочем положении (рис. G).

8) Нажмите на рычаг инструмента (19, рис. G) и поверните головку на 180°до ее автоматической фиксации.

Затем сдвиньте рычаг держателя инструмента вдоль подвижного стола и зафиксируйте его в этом положении.

[image: image17.png]



9) Переведите передвижной блок управления в рабочее положение D.

Повторяйте описанную ранее операцию до тех пор, пока второй борт не будет полностью снят.

Примечание: во время отсоединения борта КРЮК инструмента (18, Рис. G) можно опустить так, чтобы он не мешал.

ДЕМОНТАЖ

Бескамерные шины можно демонтировать двумя способами:

1) Если шину несложно демонтировать, после того как борта будут ослаблены, используйте ДИСК инструмента, чтобы надавить на внутреннюю плоскость шины, пока оба борта не сойдут с обода (см. рис. H).

2) С очень жесткими шинами вышеописанная процедура не может быть использована. Инструмент-крюк должен использоваться следующим образом:

- Перенесите держатель инструмента на внешнюю плоскость шины.

Переведите передвижной блок управления в рабочее положение C.

- Вращайте колесо и одновременно перемещайте КРЮК вперед, вставляя его между ободом и бортом, пока он не закрепится на борту (см. рис. I).

- Снимите обод 4 - 5 см с инструмента, следя за тем, чтобы он не отцепился от борта.

- Перемещайте КРЮК наружу, пока не появится красная контрольная точка

по внешнему краю обода.

Переведите передвижной блок управления в рабочее положение B.

[image: image18.jpg]



- Вставьте монтировку (17, рис. I) между ободом и бортом справа от инструмента.

- Нажмите на монтировку и отодвиньте борт шины, чтобы появилась возможность зацепить КРЮК за борт шины.

-  Поворачивайте колесо против часовой стрелки, удерживая монтировку, пока борт полностью не снимется.

- Переведите рычаг держателя инструмента в нерабочее положение, а затем переместите его во внутреннюю плоскость колеса.

Переведите передвижной блок управления в рабочее положение D.

- Поверните крюк на 180° и вставьте его между ободом и бортом (см. рис. L). Перемещайте его до тех пор, пока внутренний борт не окажется у внешнего края обода (лучше всего это делать при вращающемся колесе).

- Отодвиньте инструмент примерно на 4 - 5 см от обода, убедившись, что КРЮК не будет упираться в обод.

Переведите передвижной блок управления в рабочее положение B.

- Переместите крюк так, чтобы его красная контрольная точка находилась примерно 3 см внутри обода.

- Вставьте монтировку (17, рис. I) между ободом и бортом справа от инструмента.

- Нажмите на монтировку и отодвиньте борт шины за пределы обода (наружу). Поворачивайте колесо против часовой стрелки, удерживая монтировку, пока шина полностью не сойдет с обода.


МОНТАЖ

Бескамерные шины можно монтировать с помощью ДИСКА отрыва борта или инструмента-КРЮКА. Если шина не проблемная, используйте диск отрыва борта. Если шина очень жесткая, необходимо использовать КРЮК.

МОНТАЖ ШИНЫ С ДИСКОМ
Выполните следующие действия:

1) Если обод был снят со шпинделя, установите его обратно на шпиндель, как описано в разделе «ЗАЖИМАНИЕ КОЛЕСА».

2) Смажьте борта и обод смазкой, рекомендованной производителем шин.

3) Прикрепите зажим RP (струбцину) к внешнему краю обода в самой высокой точке (см. рис. M).

[image: image19.jpg]



[image: image20.png]



Переведите передвижной блок управления в рабочее положение B.

4) Поставьте шину на платформу и опустите шпиндель (убедитесь, что струбцина находится в верхней точке).

5) Поднимите обод с закрепленной за него струбциной и поверните его против часовой стрелки примерно на 15 - 20 см. Шина будет расположена наклонно по отношению к ободу.
Переведите передвижной блок управления в рабочее положение C.
6) Расположите ДИСК напротив внутреннего борта шины и поворачивайте шпиндель до тех пор, пока этот борт не окажется внутри диска.

7) Отодвиньте диск от колеса.

8) Снимите струбцину и установите ее на место в положении на 6 часов снаружи диска (см. рис. N).

9) Поверните шпиндель по часовой стрелке на 90°, чтобы струбцина оказалась в положении «9 часов».

10) Перемещайте ДИСК вперед, пока он не окажется примерно на 1 -2 см внутри края обода. Начните поворачивать шпиндель по часовой стрелке, проверяя, что при повороте на 90° второй борт начинает перемещаться внутрь колеса.

11) Когда борт будет полностью установлен, отведите рычаг инструмента от колеса, наклоните его в нерабочее положение и снимите струбцину.

12) Расположите платформу под колесом, опускайте шпиндель до тех пор, пока колесо не встанет на платформу.


Переведите передвижной блок управления в рабочее положение B.

13) Полностью сожмите кулачки шпинделя. Поддерживайте колесо, чтобы оно не упало.


14) Переместите платформу, чтобы снять колесо со шпинделя.

15) Снимите колесо со станка.

[image: image21.png]



[image: image22.png]



МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА КРЮК
1) Для монтажа с диском выполните действия, описанные в пунктах 1, 2, 3, 4, 5.

2) Переместите рычаг держателя инструмента в нерабочее положение. Переместите его к внутренней плоскости шины (колеса) и снова поверните его в рабочее положение.

3) Проверьте, чтобы крюк-инструмент располагался со стороны колеса. Если нет, нажмите на рычаг (19, Рис. D) и поверните его на 180°.

Переведите передвижной блок управления в рабочее положение D.

Перемещайте инструмент вперед до тех пор, пока красная контрольная точка не совпадет с внешним краем обода и не совпадет 5 мм с ним (см. рис. O).

Переведите передвижной блок управления в рабочее положение C.

4) Перейдите к внешней стороне колеса и визуально проверьте точное положение струбцины и отрегулируйте ее по мере необходимости. Затем поверните шпиндель по часовой стрелке, пока струбцина не окажется внизу (6 часов). Первый борт будет забортован (внутри диска).

5) Снимите струбцину.

Переведите передвижной блок управления в рабочее положение D.

6) Выньте КРЮК из шины.

7) Переместите держатель инструмента в нерабочее положение. Переместите его к внешней плоскости шины и снова переведите в рабочее положение.

8) Поверните инструмент на 180° с помощью рычага (19, рис.D).

9) Прикрепите струбцину внизу (на 6 часов) снаружи диска (см. рис. N).

Переведите передвижной блок управления в рабочее положение C.

10) Поверните шпиндель по часовой стрелке примерно на 90° (струбцина должна быть в положении «9 часов»).

11) Продвигайте инструмент вперед, пока красная контрольная точка не совпадет с внешним краем обода + 5 см. Начните вращать шпиндель по часовой стрелке и проверьте, начал ли после поворота на 90° второй борт заходить внутрь диска. Продолжайте вращать, пока зажим не окажется внизу (6 часов). Теперь второй борт будет установлен на ободе диска.

12) Выполните действия, описанные в пунктах 11, 12, 13, 14, 15 в главе МОНТАЖ ШИНЫ С ДИСКОМ, поскольку это обеспечит правильное снятие колеса со станка.

КОЛЕСА КАМЕРНЫЕ 

ВНИМАНИЕ! После спуска воздуха из шины (камеры), открутите гайку, которая фиксирует вентиль камеры, чтобы не повредить вентиль, и чтобы он не мешал отрыву борта.

Выполните все шаги, описанные ранее для отсоединения борта бескамерных шин, описанные в главе ДЕМОТНАЖ.

Однако в случае с камерными шинами следует прекратить движение инструмента ДИСК сразу после того, как борт сойдет с обода, чтобы не повредить вентиль камеры.

ДЕМОНТАЖ

Переведите передвижной блок управления в рабочее положение C.

1) Опустите рычаг держателя инструмента (14, рис. D) в нерабочее положение. Переместите его к внешней плоскости колеса и переведите в рабочее положение.

2) Вращайте колесо и одновременно перемещайте крюк (18, рис. D) вперед, вставляя его между ободом и бортом, пока КРЮК не зацепит борт шины.
3) Перемещайте КРЮК на 4 -5 см наружу за пределы диска, следя за тем, чтобы он не отцепился от борта.

4) Перемещайте крюк наружу, пока красная контрольная точка не окажется у внешнего края обода.

Переведите передвижной блок управления в рабочее положение B.

5) Вставьте монтировку (см. рис. P) между ободом и бортом справа от инструмента.

6) Нажмите на монтировку и отодвиньте борт шины за пределы обода (наружу).

7) Поворачивайте колесо против часовой стрелки, удерживая монтировку, пока борт шины полностью не сойдет с обода.

8) Переместите рычаг держателя инструмента в нерабочее положение. Опускайте шпиндель, пока шина не прижмется к платформе. Сдвиньте платформу наружу до тех пор, пока шина немного не откроется и, таким образом, создаст достаточно места для извлечения камеры из колеса.

9) Извлеките камеру и поднимите колесо обратно.

Переведите передвижной блок управления в рабочее положение D.

10) Переместите рычаг держателя инструмента к внутренней стороне колеса, поверните КРЮК на 180° и установите рычаг в рабочее положение. Вставьте его между ободом и бортом и перемещайте его до тех пор, пока борт не окажется у внешнего края обода (лучше всего это делать при вращении колеса).

11) Двигайте инструмент примерно на 4 - 5 см наружу за пределы обода, убедившись, что КРЮК не будет упираться в обод.
Переведите передвижной блок управления в рабочее положение B.

12) Переместите крюк так, чтобы его красная контрольная точка находилась примерно в 3-х см внутри обода.
13) Вставьте монтировку между ободом и бортом шины справа от инструмента (см. рис. Q).

14) Нажмите на монтировку, чтобы вывести борт шины за край обода. Поворачивайте колесо против часовой стрелки, удерживая монтировку, пока шина полностью не сойдет с диска.

[image: image23.png]



МОНТАЖ

1) Если диск был снят со шпинделя, установите его обратно на шпиндель, как описано в главе ЗАЖИМАНИЕ КОЛЕСА.

2) Смажьте борта и обод смазкой, рекомендованной производителем шин.

3) Прикрепите струбцину к внешнему краю обода в положении 12 часов (см. рис. R).

[image: image24.png]



Переведите передвижной блок управления в рабочее положение B.

4) Поставьте шину на платформу и опустите шпиндель (убедитесь, что струбцина находится в верхней точке), чтобы надеть внутренний борт за струбцину.

5) Поднимите обод и поверните его против часовой стрелки примерно на 15 - 20 см. Шина будет расположена наклонно по отношению к ободу.

6) Переместите рычаг держателя инструмента в нерабочее положение. Переместите его к внутренней плоскости шины и снова установите его в рабочем положении.

7) Проверьте, чтобы крюк-инструмент располагался со стороны колеса. Если нет, нажмите на рычаг (19, Рис. D) и поверните его на 180°.

Переведите передвижной блок управления в рабочее положение D.
8) Перемещайте инструмент вперед до тех пор, пока красная контрольная точка не совпадет с внешним краем обода и не окажется на некотором расстоянии 5 мм от него (см. рис. S).
Переведите передвижной блок управления в рабочее положение C.
9) Перейдите к внешней стороне колеса и визуально проверьте точное положение КРЮКА и отрегулируйте его по мере необходимости. Затем поверните шпиндель по часовой стрелке, пока зажим не окажется внизу (положение «6 часов»). Первый борт будет на ободе. Снимите зажим.
Переведите передвижной блок управления в рабочее положение D.
10) Выньте инструмент из шины.
11) Переведите рычаг держателя инструмента в нерабочее положение. Переместите его к внешней плоскости шины.
12) Поверните инструмент на 180° с помощью рычага (19, Рис.D)
Переведите передвижной блок управления в рабочее положение B.

13) Поворачивайте шпиндель до тех пор, пока отверстие клапана не окажется внизу (в положении 6 часов).

14) Переместите платформу (4 Рис. А) под колесо и опустите шпиндель, пока шина не будет прижата к платформе. Переместите платформу наружу до тех пор, пока шина немного не откроется и будет достаточно места для вставки камеры.

Примечание: отверстие для вентиля может быть несимметричным относительно центра обода. В этом случае расположите и вставьте камеру, как показано на рис. T.

Вставьте вентиль в отверстие и зафиксируйте его стопорным кольцом.

[image: image25.png]


 [image: image26.png]



15) Поместите камеру внутрь обода (Примечание: для облегчения процедуры поверните шпиндель по часовой стрелке).

16) Поворачивайте шпиндель до тех пор, пока клапан не окажется внизу (в положении 6 часов).

17) Немного надуйте камеру (до тех пор, пока на ней не останется складок), чтобы не защемить ее при установке второго борта.

18) Присоедините удлинитель к клапану, а затем снимите стопорное кольцо.

Примечание: Цель этой операции — ослабить крепление вентиля, чтобы он не вырвался во время монтажа второго борта.

Переведите передвижной блок управления в рабочее положение C.
19) Переместите держатель инструмента (14, рис. D) в рабочее положение.

20) Перемещайте рычаг с КРЮКОМ вперед до тех пор, пока красная контрольная точка не совпадет с внешним краем обода и не окажется на некотором расстоянии 5 см от него. КРЮК должен надежно зацепить борт.
21) Потяните назад рычаг, который направит борт внутрь обода (диска колеса) и одновременно поворачивайте шпиндель, пока шина полностью не будет установлена на ободе.

22) Переведите держатель инструмента в нерабочее положение.

23) Расположите платформу непосредственно под колесом и опускайте шпиндель, пока колесо не встанет на платформу.

24) Когда колесо покоится на платформе, проверьте, чтобы вентиль был идеально отцентрирован с отверстием в ободе. Если это не так, слегка поверните шпиндель, чтобы отрегулировать положение. Зафиксируйте вентиль с помощью стопорного кольца (гайки) и снимите удлинитель.

25) Полностью сведите кулачки шпинделя. Поддерживайте колесо, чтобы оно не упало.

26) Переместите платформу, чтобы освободить колесо от шпинделя.

27) Снимите колесо. 


КОЛЕСА С РАЗРЕЗНЫМ КОЛЬЦОМ: ДЕМОНТАЖ БОРТА

КОЛЕСА С 3-КОМПОНЕНТНЫМИ КОЛЬЦАМИ

1) Закрепите колесо на шпинделе, как описано ранее, и убедитесь, что оно спущено.
Переведите передвижной блок управления в рабочее положение B.

2) Опустите рычаг держателя инструмента (14, рис. D) в рабочее положение, пока он не зафиксируется на месте крюком.

3) Расположите ДИСК рычага инструмента на одном уровне с ободом (см. рис. W.)
4) Поворачивайте шпиндель и одновременно немного продвигайте диск вперед, следуя контуру обода, пока первый борт не сойдет полностью с посадочного места обода (Примечание: при этом смазывайте).

ВНИМАНИЕ! Если шина имеет камеру, работайте очень осторожно и будьте готовы немедленно остановить диск после отрыва борта, чтобы не повредить вентиль и камеру.

5) Повторите эту процедуру, но на этот раз подведите диск к разъемному кольцу (см. рис. Z) до тех пор, пока не освободится стопорное кольцо. Снимите его с помощью специального рычага TL (19 рис. Z) или с помощью ДИСКА.

6) Снимите разъемное кольцо.

7) Отведите рычаг держателя инструмента (14, Рис.D) назад от края обода. Освободите крюк и наклоните рычаг в нерабочее положение.

Переместите держатель инструмента к внутренней плоскости колеса.

8) Нажмите рычаг (19, Рис. D) и поверните головку инструмента на 180°, которая автоматически зафиксируется в этом положении. Опустите рычаг в рабочее положение.
9) Поворачивайте шпиндель и одновременно подводите ДИСК к шине, следуя контуру разъемного кольца, пока не оторвется второй борт (Примечание: смазывайте борт шины и посадочное место колесного диска во время этого процесса). Продолжайте перемещать диск вперед, пока примерно половина шины не снимется с обода (см. рис. K).
10) Переведите держатель инструмента в нерабочее положение.

11) Переместите подвижную опору (4, Рис. А) непосредственно под колесо.

12) Опускайте шпиндель до тех пор, пока колесо не ляжет на опору.

Переведите передвижной блок управления в рабочее положение B.

13) Двигайте платформу наружу, пока шина полностью не сойдет с обода. 

КОЛЕСА С 5-СЕГМЕНТНЫМИ РАЗРЕЗНЫМИ КОЛЬЦАМИ

1) Закрепите колесо на шпинделе, как описано ранее, и убедитесь, что оно спущено.


Переведите передвижной блок управления в рабочее положение C.
2) Опустите рычаг держателя инструмента (14, рис. D) в рабочее положение ДИСК.
3) С помощью джойстика установите колесо так, чтобы ДИСК касался внешнего края обода центрального углубления.

4) Поверните шпиндель и одновременно сдвиньте ДИСК вперед, пока не отсоединится разъемное кольцо. Следите за уплотнительным кольцом.

5) Повторите эту операцию, но на этот раз переместите ДИСК к разрезному кольцу (см. рис. Z) до тех пор, пока не освободится стопорное кольцо. Это кольцо можно снять с помощью специального рычага TL (19, рис. Z) или с помощью ДИСКА.

6) Снимите уплотнительное кольцо.

7) Отведите рычаг держателя инструмента (14, Рис. D) назад от края обода и наклоните рычаг в нерабочее положение.

8) Нажмите рычаг (19, Рис. D) и поверните головку инструмента на 180°, которая автоматически зафиксируется в этом положении. Установите рычаг в рабочее положение.
Переведите передвижной блок управления в рабочее положение D.

9) Поверните шпиндель и одновременно поднимите рычаг инструмента с ДИСКОМ
напротив шины между ободом и бортом. Нажимайте ДИСКОМ на борт шины чтобы борт начал отделяться от обода. (Примечание: смазывайте во время этого процесса).

10) Переведите держатель инструмента в нерабочее положение.

Переведите передвижной блок управления в рабочее положение B.

11) Переместите опору (4, рис. А) непосредственно под колесо.

12) Опускайте шпиндель до тех пор, пока колесо не ляжет на опору.

13) Перемещайте опору наружу до тех пор, пока шина вместе с разъемным кольцом полностью не снимется с обода.

14) Снимите обод со шпинделя.

15) Расположите шину на опоре так, чтобы шплинтовое кольцо было повернуто в сторону шпинделя.

16) Закрепите разъемное кольцо кулачками шпинделя, как описано в разделе ЗАЖИМ КОЛЕСА.



Переведите передвижной блок управления в рабочее положение D.

17) Поднимите колесо.

18) Верните держатель инструмента в рабочее положение.

19) Расположите шпиндель так, чтобы ДИСК был совмещен с бортом.

20) Поверните шпиндель и перемещайте диск вперед до тех пор, пока шина полностью не сойдет с разъемного кольца.


МОНТАЖ

КОЛЕСА С 3-СЕГМЕНТНЫМИ РАЗРЕЗНЫМИ КОЛЬЦАМИ

1) Переместите держатель инструмента в нерабочее положение. Если обод был снят со шпинделя, установите его обратно на шпиндель, как описано в разделе ЗАЖИМ КОЛЕСА.
Если шина камерная, расположите обод так, чтобы прорезь для вентиля находилась внизу (в положении 6 часов).

2) Смажьте борта и обод смазкой, рекомендованной производителем шин.

Переведите передвижной блок управления в рабочее положение B.

3) Переместите платформу так, чтобы можно было поставить на нее шину.

Примечание: если шина камерная, расположите обод так, чтобы прорезь для вентиля находилась внизу (положение «6 часов»).

4) Опустите или поднимите шпиндель, чтобы отцентрировать обод и шину.

5) Перемещайте платформу вперед, пока обод не войдет в шину.

ВНИМАНИЕ! Если шина камерная, вдавите вентиль внутрь, чтобы не повредить его. Двигайтесь вперед с платформой, пока обод полностью не войдет в шину.

6) Подведите рычаг держателя инструмента к внешней плоскости и установите его в рабочее положение ДИСК.

ВНИМАНИЕ: если шина не вставлена достаточно в обод, переместите шпиндель, пока борт шины не окажется около ДИСКА. Переместите ДИСК вперед (при вращении шпинделя), пока он не вставится полностью.

7) Наденьте разъемное кольцо на обод, а затем установите стопорное кольцо с помощью ДИСКА, как показано на рис. Y.

8) Переместите рычаг держателя инструмента в нерабочее положение и одновременно сожмите кулачки шпинделя. Удерживайте колесо, чтобы оно не упало.


[image: image27.png]



9) Переместите платформу, чтобы освободить колесо от шпинделя.

10) Снимите колесо.

КОЛЕСА С 3-СЕГМЕНТНЫМИ РАЗРЕЗНЫМИ КОЛЬЦАМИ

1) Переместите держатель инструмента в нерабочее положение. Если обод был снят со шпинделя, установите его обратно на шпиндель, как описано в разделе ЗАЖИМ КОЛЕСА.

2) Смажьте борта и обод смазкой, рекомендованной производителем шин.

Переведите передвижной блок управления в рабочее положение B.

3) Переместите платформу так, чтобы можно было поставить на нее шину.

4) Опустите или поднимите шпиндель, чтобы отцентрировать обод и шину.

5) Перемещайте платформу вперед, пока обод не войдет в шину.

6) Наденьте разъемное кольцо на обод (с уже установленным стопорным кольцом).

Примечание: если обод и разъемное кольцо имеют прорези для крепежных приспособлений, убедитесь, что они совмещены друг с другом.

Переведите передвижной блок управления в рабочее положение C.

7) Переместите держатель инструмента наружу в рабочее положение, повернув ДИСК к колесу.

Примечание: если разрезное кольцо не вставлено достаточно плотно в обод, перемещайте шпиндель, пока разрезное кольцо не окажется около ДИСКА. Продвигайте ДИСК вперед (при вращении шпинделя), к месту установки уплотнительного кольца.

8) Смажьте уплотнительное кольцо и его посадочное место.

Переведите передвижной блок управления в рабочее положение C.

9) Установите стопорное кольцо на обод с помощью ДИСКА, как показано на рис. Y.

Переместите рычаг держателя инструмента в нерабочее положение и полностью сожмите кулачки шпинделя. Удерживайте колесо, чтобы оно не упало.

[image: image28.png]



10) Переместите платформу, чтобы освободить колесо от шпинделя.

11) Снимите колесо.



13. ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Чтобы гарантировать безупречную работу шиномонтажного станка на протяжении многих лет, выполняйте регламентное техническое обслуживание, описанное ниже:

1) Периодически смазывайте следующие детали после тщательной очистки обезжиривателем:
- различные вертлюги на шпинделе

- направляющая кронштейна инструмента

- направляющие пластины каретки.

2) Время от времени смазывайте шток цилиндра подъема кронштейна шпинделя, а также его шарнир. Добавляйте смазку через смазочные ниппели (см. рис. J), используя обычную смазку.

Примечание: чтобы добраться до смазочного ниппеля на кронштейне, снимите пластиковую крышку, открутив два самореза, как показано на рис. J.

3) Время от времени проверяйте уровень масла в гидравлической станции. Для проверки уровня жидкости используйте щуп под крышкой резервуара.

При необходимости долейте масло класса HLP46/HVLP46. Например: Esso Nuto H46, Agip 0so 46, Shell Tellus Oil 46, Mobil DTE 25, Castrol Hyspin AWS 46, Chevron RPM EP Hydraulic Oil 46, BP Energol HLP46.

4) Время от времени проверяйте уровень масла в редукторе, который при полностью опущенном кронштейне держателя инструмента в конце хода не должен показывать в смотровом окне на корпусе редуктора как полностью пустой. При необходимости долейте масло для гипоидных передач. Например, Esso Spartan EP 320, Agip F1 REP 237, BP GRX P 320, Chevron Gear Compound 320, Mobil Gear 632, Sellomala Oil 320, Castrol Alpha SP 320).

Примечание: если необходимо заменить масло в редукторе или гидравлическом блоке питания, обратите внимание, что корпус редуктора и резервуар блока питания имеют специальные сливные пробки.

[image: image29.png]




[image: image30]
14 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

После нажатия общей кнопки ПИТАНИЯ общая сигнальная лампа не загорается и ни один орган управления не функционирует.



После включения общей кнопки ПИТАНИЯ также загорается общая сигнальная лампа, но двигатель гидравлического блока питания не работает.




[image: image31.png]



15 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТАНКА
Шиномонтажный станок оснащен вилкой (1, рис. А), которая установлена специально для перемещения станка.

Следуйте этим инструкциям:

1) Полностью опустите держатель поворотного стола (2, рис. А).

2) Полностью закройте кулачки патрона (3, рис. А).

3) Установите подвижный стол (4, рис. А) в конечное положение, около рычага.

4) Вставьте в подъемную вилку подъемный ремень или трос.

5) Поднимите с помощью достаточно мощного подъемного механизма.

16 ХРАНЕНИЕ

Если станок будет храниться в течение длительного времени (3 – 4 месяца), необходимо проделать следующее:

1) Закройте кулачки шпинделя; опустите вниз шпиндель; опустите вниз рычаг инструмента.

2) Отключите станок от всех источников питания.

3) Смажьте консистентной смазкой все детали, которые могут быть повреждены коррозией:

· кулачки шпинделя
· паз держателя инструмента

· направляющие каретки

· инструмент (КРЮК и ДИСК)
Опорожните резервуары с маслом (гидравлической жидкостью) и оберните станок защитной пленкой.

Для ввода в эксплуатацию после длительного хранения, необходимо:

-  залить масло (гидравлическую жидкость) в бак гидростанции;
- с помощью поворотного винта нажмите на штифт в середине электроклапанов гидравлического силового агрегата (см. рис. X), чтобы вручную разблокировать электроклапаны, которые могут быть заблокированы (залипнуть) после длительного периода бездействия;
- восстановить электрическое питание.

17 УТИЛИЗАЦИЯ СТАНКА
Когда срок службы станка истек и его больше нельзя использовать, необходимо вывести его из эксплуатации, отключив все соединения с источниками питания.

Части станка считаются особыми отходами, их следует разделить на однородные части и утилизировать в соответствии с действующими законами и правилами.

Если упаковка загрязняет окружающую среду и не поддается биологическому разложению, доставьте ее на соответствующую станцию приема.

Любые работы с электрической системой должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом с соответствующим допуском.





ВНИМАНИЕ! 


Станок не должен эксплуатироваться во взрывоопасной среде.





Работы с электрической цепью должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом.








ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Нечитаемые и отсутствующие предупреждающие надписи должны быть немедленно заменены.


Не устанавливайте никаких предметов, которые могут помешать оператору увидеть надписи.


Используйте код в этой таблице, чтобы заказать нужные вам надписи.





Выключатель э/питания общий























  9























        10





Переключатель скорости вращения зажима





          8











   A          C           B         D








        15 





При подъеме или опускании шпинделя, открытии или закрытии кулачков гидравлического зажима всегда существует опасность раздавить что-либо в пределах их перемещения. Всегда работайте в положении, указанном в инструкции, и держитесь подальше от рабочей зоны





ОСТОРОЖНО!


Не приближайте лицо к рычагу, когда отпускаете его.





ОПАСНОСТЬ!


Когда рычаг крепления шпинделя опущен. Всегда существует опасность опускания. Всегда работайте в положении, указанном в инструкции, и держитесь подальше от зоны действия подвижных рычагов.





ОПАСНОСТЬ!


Когда рычаги шпинделя открыты или закрыты, всегда существует опасность раздавить что-либо в зоне их перемещения.


Всегда работайте в положении, указанном в инструкции, и держитесь подальше от зоны действия шпинделя.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Во время выполнения всех операций следите за тем, чтобы руки и другие части тела по возможности не касались движущихся частей машины.


Ожерелья, браслеты и одежда слишком большого размера могут представлять опасность для оператора.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


При фиксации колеса убедитесь, что зажимы кулачков правильно закреплены на ободе, чтобы предотвратить падение колеса.





переведите передвижной блок управления в рабочее положение B.


потяните рычаг держателя инструмента (14, рис.D) в вертикальное положение.





3) Используя пульт, отодвиньте подвижный стол (опору колеса) от самоцентрирующегося зажима и установите колесо в вертикальное положение на этом столе.


4) Поднимите или опустите зажим, чтобы отцентровать его относительно обода (колесного диска).


5) Удерживая кулачки зажима в закрытом положении, переместите колесо на подвижном столе к зажиму. Нажмите на переключатель зажима (9) чтобы кулачки зажима зафиксировали колесный диск на внутренней стороне обода колеса (изнутри). 


Наиболее удобное положение фиксации на ободе может быть выбрано в соответствии с рис. E/1, E/2, E/3, E/4, E/5 и E/6.








ОПАСНОСТЬ! 


Эта операция может быть чрезвычайно опасной. Выполняйте ее вручную только в том случае, если вы уверены, что сможете удержать (сбалансировать) колесо. Для больших и тяжелых шин необходимо использовать соответствующее подъемное устройство.





ОПАСНО!


Не приближайтесь к месту, где колесо закреплено на станке и поднято от пола.





ОПАСНО!


Диск для отрыва борта следует прижимать не к ободу, а к борту шины.

















ОПАСНО!


Всегда проверяйте, правильно ли зафиксирован рычаг инструмента на каретке.





ОСТОРОЖНО!


Чтобы избежать любого риска, смажьте борта шины, поворачивая колесо по часовой стрелке, если вы работаете с внешней плоскостью, и против часовой стрелки, если работаете с внутренней плоскостью.





ОПАСНОСТЬ!


Не беритесь за инструмент руками, когда возвращаете его в рабочее положение. Ваши руки могут оказаться зажатыми между инструментом и колесом.





ОПАСНО! 


В этот момент шина упадет с диска! Будьте предельно осторожны! Убедитесь, что в рабочей зоне нет посторонних лиц.








ОСТОРОЖНО!


Убедитесь, что зажим надежно закреплен на ободе.





ОПАСНОСТЬ！


Эта операция может быть чрезвычайно опасной. Выполняйте ее вручную только в том случае, если вы уверены, что сможете удержать колесо.


Для больших и тяжелых колес необходимо использовать соответствующее подъемное устройство.





ОПАСНО!


В этот момент шина упадет с диска! Будьте предельно осторожны! Убедитесь, что в рабочей зоне нет посторонних лиц.








ОСТОРОЖНО!


Убедитесь, что струбцина надежно закреплена на ободе.





ОПАСНОСТЬ!


Эта операция может быть чрезвычайно опасной.


Выполняйте ее вручную только в том случае, если вы уверены, что сможете сбалансировать колесо.


Для больших и тяжелых шин необходимо использовать соответствующее подъемное устройство.





ОПАСНОСТЬ!


Крепление кулачков к разъемному кольцу ненадежно. Любое усилие, оказываемое на него во время установки или зажима, может привести к отсоединению и падению.





ОПАСНОСТЬ!


В это время колесо упадет. Убедитесь, что в рабочей зоне нет посторонних лиц.





ОПАСНОСТЬ!


Эта операция может быть чрезвычайно опасной.


Выполняйте ее вручную только в том случае, если вы уверены, что сможете удержать колесо.


Для больших и тяжелых шин необходимо использовать соответствующее подъемное устройство.





ОПАСНОСТЬ!


Эта операция может быть чрезвычайно опасной.


Выполняйте ее вручную только в том случае, если вы уверены, что сможете сбалансировать колесо.


Для больших и тяжелых шин необходимо использовать соответствующее подъемное устройство.





ОПАСНОСТЬ!


Не накачивайте шину, установленную на шпинделе.


Накачивание шины опасно, и его следует выполнять, только сняв колесо со шпинделя и поместив его в защитный каркас (т.н. клетку для накачивания колес).





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Каждая операция по техническому обслуживанию должна выполняться только после отсоединения вилки от электрической сети.








ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Каждая операция по техническому обслуживанию должна выполняться только после отсоединения вилки э/питания от электрической сети.





1) Вилка питания не подключена.


2) В электрической сети отсутствует ток.





1) Вставьте вилку в розетку.


2) Восстановите подачу электроэнергии в сеть.





1) Сработал аварийный выключатель защиты двигателя.





2) Обратитесь за технической помощью в специализированный сервисный центр Продавца или Дилера.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ：


Если, несмотря на вышеуказанные указания, шиномонтажное устройство не работает должным образом, не используйте его и обратитесь за технической помощью.








PAGE  
20

_1821000498.doc
[image: image1.png]






